Huawei 100kW 3ph 1100VDC 4MPPT

## ข้อมูลทั่วไป
น้ำหนักอินเวอเตอร์ 900 กก  กำลังการผลิต 100,000 วัตต์
ขนาดอินเวอเตอร์ ( กว้าง x ยาว x สูง ) 1035 x 700 x 365 มม
ชื่อโมเดล SUN2000 100KTL M1
ชนิดอินเวอเตอร์ String Inverter
มาตรฐาน MEA PEA
ระบบของอินเวอเตอร์ On grid
Recommended Max PV Power 100,000 Wp
Grid connection Three Phase
Rated Output Frequency 50/60Hz
Number of MPPT 10
DC Input Voltage Range 1000 V
Max Input Current Per MPPT 26 A
Rated Output Voltage 220 Vac / 380 Vac , 230 Vac / 400 Vac , 3 W / NPE
Enclosure Protection Class- IP IP65
Compatible Zero Export Meter DTSU666-H250A 50mA / 3 Phase
Compatible Wifi Module Sdongle WLAN(FE) Smartdongle (4G) SmartLogger30

## HUAWEI Smart PV Optimizer 600W-p

อุปกรณ์ Optimizer จากแบรนด์ Huawei ขนาด 600W
คุณสมบัติ
- อุปกรณ์เสริมเพื่อระบบผลิตพลังงานประสิทธิภาพสูง
- แก้ปัญหาแรื่องเงาบัง เงาต้นไม้ ถึง 25%
- สามารถทำงานเป็น Rapid Stopper (อ้างอิงจาก NEC2017)
- สามารถตรวจสอบสถานะการผลิตแบบรายแผงได้จากแอพลิเคชั่นมือถือ Fusion solar
- แก้ปัญหา mismatch loss จากการวางบนพื้นที่คนละระนาบหลังคา
- Long String Design เพิ่มขีดจำกัดการออกแบบได้มากขึ้น
- สามารถใช้กับ Solar Panel สูงสุด 600W/80V
- ทนน้ำด้วยมาตราฐาน IP68
- ได้รับมาตราฐาน NEC 2014/2017 - IEC62109-1 (class II safety)
- แนะนำให้ต่อกับแผงโซล่าเซลล์ครบทุกแผงเพื่อการทำระบบ rapid shutdown
- สามารถใช้ร่วมกับ inverter แบรนด์ Huawei รุ่นไม่เกิน SUN2000-40KTL-M3

## JA SOLAR BIFACIAL  Mono  640 W

คุณสมบัติ

- Cell : Mono (N-Type)

- Weight : 34.60 kg

- Dimensions: 2465 2mmx1134 2mmx30 1mm

- Cable Cross Section Size: 4mm (IEC), 12AWG (UL)

- No.of cells: 144(6x24)

- Junction Box: IP68,3 diodes

- Connector: QC 4.10-351 /MC4-EVO2A

- Cable Length (Including Connector): Portrait 300mm(+)/400mm(-)

- Landscape:1500mm(+)/1500mm(-)

- Front Glass/Back Glass : 2.0mm /2.0mm

- Packaging Configuration: 36pcs/Pallet

- 576pcs/40HQ Container

แผงโซล่าเซลล์ N-Type Bifacial Double Glass ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยด้านหน้าจะรับแสงอาทิตย์โดยตรงและผลิตพลังงานไฟฟ้าเหมือนกับแผง monofacial ทั่วไป แต่ความพิเศษจะอยู่ที่เซลล์ทางด้านหลังซึ่งถูกออกแบบมาให้รับแสงสะท้อนจากพื้นหรืออนุภาคต่างๆในอากาศ ทำให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น 5-30%

## Huawei Digotal  Meter  Janitza UMG96RM

Huawei Janitza UMG96-PA เป็นอุปกรณ์เครื่องวิเคราะห์วัดพลังงานอเนกประสงค์  Janitza ซึ่งเหมาะสำหรับการวัดบันทึก และตรวจสอบพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (True-RMS) ในเครือข่ายแรงดันไฟฟ้าต่ำและปานกลาง (ระบบ 1 และ 3 เฟสที่มีตัวนำเป็นกลาง) มีความแม่นยำสูง ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน  มิเตอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้า  Janitza UMG96RM ใช้ร่วมกับ Huawei Smart Logger  ใช้ต่อร่วมกับ CT ภายนอกได้ และได้รับผ่านการอนุมัติกับการไฟฟ้า

- ยี่ห้อ (Brand) :Huawei

- รุ่น (Model) :UMG96RM

- ระบบ RS485

- ขนาด 96×96 mm.

- น้ำหนัก 0.5K

คุณสมบัติ

-จอแสดงผลเป็นแบบ LCD Display

-พลังงานไฟฟ้าปรากฎต่อชั่วโมง (Apparent Energy)

-รองรับการสื่อสารผ่าน RS485

HUAWEI Smart Logger 3000A00GL

Huawei SmartLogger 3000A00GL W/O 4G เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อ Inverter ON-GRID เพื่อดูข้อมูลการทำงานต่างๆของระบบโซลาร์ Smart Logger ใช้งานร่วมกับ Huawei Inverter SUN2000-12KTL-M2, Huawei Inverter SUN2000-20KTL-M2, Huawei Inverter SUN2000-30KTL-M3,  Huawei Inverter SUN2000-36KTL-M3, Huawei Inverter SUN2000-40KTL-M3, Huawei Inverter SUN2000-60KTL-M0, และHuawei Inverter SUN2000-100KTL-M1 Smart Loggerสามารถรองรับ inverter ได้มากถึง 80 เครื่อง

- - ยี่ห้อ (Brand) : HUAWEI

- - รุ่น (Model) :3000A00GL

- -การจัดการอุปกรณ์(Device Management) : 80

- -มาตราฐาน IP20

- -ขนาด :200*140*53

- -น้ำหนัก : 2kw

คุณสมบัติ

-ใช้มอนิเตอร์ ดูพารามิเตอร์ต่างๆของ อินเวอร์เตอร์ SUN2000

-สื่อสารกับอินเวอร์เตอร์ผ่าน RS485

-สามารถต่อกับอินเวอร์เตอร์ได้ 80 ตัว

-เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านไวไฟ

walkway HDG รุ่น s300

ขนาด 2,400x300mm.
รายละเอียดวัสดุ
   • Frame เหล็กฉาก ขนาด 40x40x3 mm.
   • Frame @ 800mm. จำนวน 3 ช่อง
   • Expandea Metal Xs42

Hot Dip Galvanized Specification
 • Standard Specification : ASTM A123/A123M-17
 • Coating Thickness 90 Microns